# 游泳计时系统通讯协议

v2026.10.14  |  中文/English 全系统双语协议 + EDITOR_PATCH 增量编排同步 + 大屏推送帧瘦身(staticOmitted) + 硬件 0x3B 语言同步

目录

一、协议总览

二、客户端身份声明

三、显示模式控制 (REMOTE_CONTROL)

四、计时命令 (TIMING_CMD)

五、RTC 转发链 (RTC_FORWARD)

六、编排同步 (EDITOR_*)

七、大屏样式 (DISPLAY_STYLE_*)

八、媒体 / PPT 上传

九、锁机制 (LOCK_*)

十、数据查询与响应

十一、大屏推送消息 (SHOW_*)

十二、硬件计时器协议 本版重新核对全表

十三、HTTP 文件服务

十四、v2026.06.22 → v2026.10.14 协议变更

十五、历史协议变更 (v2026.06.22 及以前)

## 一、协议总览

### 1.1 通信层次

| 层 | 协议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 消息总线 | WebSocket :3002 | 主服务器 ↔ 所有客户端 (display / RDC / RTC / Editor / register / query / 等) |
| Web 文件服务 | HTTP :8080 | 主服务器提供 Web/ 目录下全部静态文件 (display.html / control.html / race_control.html / query.html 等，见 §13) |
| 竞赛数据服务 本版新增小节 | WebSocket :3002 内的 MeetRpc 请求/响应 | 主服务器独占 meet.db，其它机器(ScheduleEditor 等)通过 RPC 读写，而不是各自开库。详见 §1.4 |
| 硬件计时 | TCP 5555 / UDP 5002 / 串口 (RS232) | 计时主控 (主服务器或 RTC) ↔ 硬件计时器 |

v2026.06.19 实测: 硬件 TCP 链路下硬件开始送时间帧后 PC 端 HTML 客户端污染 (全 0 / 闪烁 / 调不到数据). 大型比赛优先 RS232, TCP 链路问题待固件层后续修复. (本版未见该问题修复记录，结论维持不变。)

### 1.2 WebSocket 消息格式

JSON 文本, 顶层字段:

{

"type": "消息类型大写下划线",

"data": { ... }  // 可选, 消息体

}

所有时间字段统一格式: 分:秒.毫秒 (例 1:23.45) 或纯秒 23.45。

### 1.3 主服务器消息路由 (HandleMessage)

| type | 方向 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| REMOTE_CONTROL | 客户端 → 主服务器 | 切换大屏显示模式 (调 BroadcastDisplayMode) |
| TIMING_CMD | 客户端 → 主服务器 | 比赛流程命令 (就位/开始/暂停/复位/确认/解锁/弹窗/CRUD 等，本版种类大增，见 §4) |
| RTC_FORWARD | RTC → 主服务器 | 包装 payload 透传给所有 display |
| EDITOR_* | 编排端 ↔ 主服务器 | 整包同步 (1.5s 去抖，见 6.1) + 本版新增 EDITOR_PATCH 增量补丁 (见 6.2) |
| DISPLAY_STYLE_* | RDC / control → 主服务器 | 大屏样式设置 + 持久化 |
| UPLOAD_AND_PLAY_* | 客户端 → 主服务器 | base64 上传媒体并播放 |
| LOCK_* | 客户端 ↔ 主服务器 | 资源锁 (锁定大屏样式编辑等) |
| EDITOR_IDENTITY / TIMING_EXE_IDENTITY | 客户端 → 主服务器 | 声明客户端身份 (本版新增 LANGUAGE_SYNC / CLIENT_VERSION，见 §2) |
| MeetRpc 本版新增 | 客户端 ↔ 主服务器 | 竞赛数据服务 RPC (读写 meet.db)，见 §1.4 |

### 1.4 竞赛数据服务 (MeetRpc) 本版新增小节

主服务器是 meet.db(竞赛库，成绩/名次/审计日志)的唯一持有者；其它机器不再各自打开这份数据库文件， 而是通过 WebSocket 内的一套 RPC 请求/响应（SwimmingScoreboard.Db.MeetRpc.RequestType，由 HandleMeetRpc 处理） 向主服务器请求读/写。

本节未展开：这是本版审查中发现的一个结构性较大的新增子系统，但具体消息形状(RequestType 枚举值、请求/响应字段)本轮未逐一核实， 留作后续专项补充。日常集成如需用到，建议直接查 Db/MeetRpc.cs(或同名命名空间下的协议定义文件)与 MainWindow.xaml.cs 里的 HandleMeetRpc 实现。

## 二、客户端身份声明

| 消息 | 发送方 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| EDITOR_IDENTITY | ScheduleEditor / register.html | 声明为编排端 → 主服务器推 EDITOR_PACKAGE |
| TIMING_EXE_IDENTITY | RTC.exe | 声明为计时 EXE → 主服务器状态显示 "RTC 已连" |
| EDITOR_PULL_PACKAGE | 编排端 | 请求重新拉整包 |
| LANGUAGE_SYNC 本版新增 | 双向 | {type, lang}。主服务器切语言后广播，并在新连接建立时推一次，只发给桌面 EXE 客户端(ScheduleEditor/RTC/RegistrationTool/RemoteDisplayControl 对应的 socket 集合) 和大屏(display.html，2026-10-08 起跟随主服务器语言)；不发给 ScheduleEditor 网页版 register.html、control.html 等网页端 —— 网页端各自在浏览器本地独立选语言，不受这项同步影响（用户手册 2.6 节的"跨客户端自动同步"就是这条消息） |
| CLIENT_VERSION 本版新增 | 网页客户端 → 主服务器 | {type, page, ver}，ver 取自该网页自己的 PAGE_VER JS 变量。主服务器比对 WEB_ASSET_VERSION 常量(当前 20261014-5)，不一致则在系统日志点名，网页侧据此弹版本不一致红条(见用户手册 2.2 节) |

## 三、显示模式控制 (REMOTE_CONTROL)

### 3.1 基础显示模式

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_LIVE_RACE" }

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_START_LIST" }

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_HEAT_RESULT" }

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_EVENT_RANKING" }

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_TEAM_STANDINGS" }

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_AWARDS" }

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_REFEREES" }

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_WELCOME" }

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_SCHEDULE" }

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_RECORDS" }

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_MEDIA" }

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_PAUSE" }          // 本版新增: 暂停屏

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_EVENT_LIST" }     // 本版新增: 比赛日程/项目一览

{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_PROMOTION_LIST" } // 本版新增: 晋级名单

本版新增：SHOW_EVENT_RANKING / SHOW_AWARDS 可附带选定项目
两个命令现在可以在顶层附带 eventName 等字段，主服务器用 FindConfirmedFinalEventFromMessage 校验后， 写入 §11 所述的 rankingSelection / awardSelection 再广播——这是用户手册 10.5 节 "点『总排名』/『颁奖』会先弹出选择项目窗口"背后的协议机制。配套新增 LIST_RANKING_CANDIDATES （见下方 3.3），客户端先拉候选列表再发带 eventName 的 SHOW_* 命令。

### 3.2 切换类

| 命令 | 用途 |
| --- | --- |
| TOGGLE_RECORDS_HIDDEN | 切换 WR/CR 横条显示 |
| TOGGLE_REMARK_REACTION | 切换备注栏反应时显示 |
| OPEN_DISPLAY_STYLE | 主控本机弹大屏样式窗口 |
| OPEN_AUTOSAVE_PATH_DIALOG | 主控本机弹成绩存盘路径窗口 |
| OPEN_THERMAL_PRINTER_DIALOG | 主控本机弹热敏打印窗口 |
| OPEN_CHANGE_PASSWORD_DIALOG | 主控本机弹用户名/密码窗口 |
| RELEASE_MEMORY | 主控强制 GC + 压 WorkingSet (比赛控制顶栏 ♻ 触发) |

### 3.3 媒体 / PPT / 日程 / 排名 — 远程列表选择类 本版结构调整

旧版"PC 本机弹文件选择对话框"（PLAY_MEDIA/PLAY_PPT 直接带 {file}）的用法仍然保留， 但本版新增了一套"客户端先拉列表、再选一项"的远程化路径，适合从手机/平板等不在主机旁的设备上操作：

| 命令 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| LIST_MEDIA_FILES / LIST_PPT_FILES 本版新增 | 客户端 → 主服务器 | 请求 Media/ 或 Documents/PPT/ 目录下的文件列表 |
| PLAY_MEDIA_FILE / PLAY_PPT_FILE 本版新增 | 客户端 → 主服务器 | 从列表里选中一项后播放，取代早期"文件名靠自己拼"的 PLAY_MEDIA/PLAY_PPT 用法 |
| PLAY_PPT | 客户端 → 主服务器 | 旧路径仍存在，PC 本机弹选择框后走这条（两条路并存，非替换关系） |
| PPT_NEXT / PPT_PREV / PPT_GOTO | 客户端 → 主服务器 | 翻页 |
| STOP_MEDIA | 客户端 → 主服务器 | 停止媒体显示, 切回 SHOW_LIVE_RACE |
| UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA / UPLOAD_AND_PLAY_PPT | 客户端 → 主服务器 | 客户端本地选文件 base64 上传立即播放（见 §8） |
| LIST_SCHEDULE_SESSIONS / SHOW_SCHEDULE_SESSION 本版新增 | 客户端 → 主服务器 | 先拉场次列表，再选一场切到该场次的大屏日程显示 |
| LIST_RANKING_CANDIDATES 本版新增 | 客户端 → 主服务器 | 拉取"已有成绩、可以显示总排名/颁奖"的项目候选列表，配合 3.1 的 SHOW_EVENT_RANKING/SHOW_AWARDS 选定项目机制使用 |

## 四、计时命令 (TIMING_CMD)

本版命令数量比 v2026.06.22 大幅增加。下表按功能分组；_REPORT 族（RTC 直连硬件时的扩展命令转发） 已在用户手册附录 A.5 详述，此处不重复字段表，仅列出命令名备查。

#### 比赛流程

| 命令 | data | 用途 |
| --- | --- | --- |
| READY | — | 就位 |
| START_RACE | — | 开始计时 |
| PAUSE_CLOCK | — | 暂停时钟 |
| PAUSE_CLOCK_TOGGLE 本版新增 | — | 暂停/恢复一键切换（PAUSE_CLOCK 的便捷版，不用客户端自己记当前是否已暂停） |
| RESET / TIMER_RESET 命名变化 | — | 计时复位；TIMER_RESET 是当前代码里实际使用的命令名，RESET 为旧文档记录名，建议新对接统一用 TIMER_RESET |
| RESTART 本版新增 | — | 重新开始（具体语义区别于 TIMER_RESET 的"两种含义"，见用户手册 8.4） |
| CONFIRM_RESULT | — | 确认本组成绩 |
| UNLOCK_HEAT_RESULT 本版新增 | {heat, reason, ...} | 解锁本组成绩（用户手册 4.4 节"解锁本组成绩"的计时站入口；编排端走的是 §6.2 EDITOR_PATCH 的 Unlock op，殊途同归） |
| CANCEL_NOTE 本版新增 | {lane} | 取消备注（即"取消备注"按钮，语义同旧版 UNMARK，命名统一） |
| PUBLISH_EVENT_RANKING_STORE | — | 公布项目总排名 (存盘) |
| PRINT_HEAT_RESULT | — | 远程请求 PC 端构建本组成绩 HTML 并推回 |
| AUTO_GENERATE_HEATS 本版新增 | — | 自动生成分组（测试机器人/远程触发用） |
| NEXT_HEAT / PREV_HEAT 本版新增 | — | 切下一组/上一组 |
| SET_GENDER / SET_AGEGROUP / SET_EVENT / SET_STAGE / SET_HEAT 本版新增 | {value} | 远程切换比赛控制当前筛选的性别/组别/项目/赛次/组次 |

#### 判罚与成绩

| 命令 | data | 用途 |
| --- | --- | --- |
| MARK_DSQ / MARK_DNS / MARK_DNF / MARK_TRI | {lane} | 标记某泳道状态 |
| UNMARK | {lane} | 取消标记（见上表 CANCEL_NOTE 的命名口径说明） |
| USE_BLIND_RESULT | {lane} | 使用某道盲表代触；本版起服务端会回发 USE_BLIND_RESULT_RESULT（见 §11），race_control.html 据此给出成功/失败提示 |
| MANUAL_SPLIT | {lane, time} | 手动输入分段成绩 |
| OVERRIDE_TIME 本版新增 | {lane, time} | 整道成绩手工键入（用户手册 8.5 节"手动输入"），与 MANUAL_SPLIT 的区别是覆盖的是最终成绩而非某一段 |
| MARK_STATUS 本版新增 | {lane, status} | 泛化版状态标记命令，具体与 MARK_DSQ 等专用命令的分工关系未逐一核实 |

#### 设备 / 泳道

| 命令 | data | 用途 |
| --- | --- | --- |
| OPEN_LANE / CLOSE_LANE | {lane} | 打开/关闭泳道 |
| OPEN_ALL_LANES / CLOSE_ALL_LANES 本版新增 | — | 全开/全关 |
| MANUAL_LANE_OPEN / MANUAL_LANE_CLOSE 本版新增 | {lane} | 手动按键相关的泳道开关（区别于硬件自动流程） |
| MANUAL_TOUCH_LEFT / MANUAL_TOUCH_RIGHT 本版新增 | {lane} | 模拟左/右端手动触板按键 |
| ADJUST_LAP_DISPLAY 本版新增 | {lane, side, remaining} | 调整剩余圈数显示（对应硬件 0x61，见 §12） |
| SET_DEVICE_STATUS | {lane, device, status} | 设置设备状态 (status: installed / not_installed / good / broken) |
| SET_LANE_CLOSE_TIME | {lane, time} | 设置某泳道关闭倒计时 |
| SET_MANUAL_STATUS | {lane, leftEnabled, rightEnabled} | 设置手动按键启用 |
| SET_LANE_CLOSE_SETTINGS | {各时间参数} | 批量更新时间参数（含接力交接棒抢跳判定阀值等 9 项，见用户手册 8.8.1） |
| DEVICE_TEST_TOGGLE 本版新增 | — | 切换设备测试模式 |
| QUICK_CONNECT_SERIAL | — | 快连/断开串口 |
| CONNECT_HW | {mode, host, port} | 连接硬件计时器 (TCP/UDP/串口) |

#### RTC 硬件扩展上报 (_REPORT 族，详见用户手册附录 A.5)

| 命令 | 用途 |
| --- | --- |
| BATTERY_REPORT / TIMINGS_BUNDLE_REPORT / LANE_ORDER_REPORT / FINISH_POS_REPORT / POOL_SIDE_REPORT / LANE_OPEN_CLOSE_REPORT | RTC.exe 直连硬件时，把硬件→PC 的扩展帧拆成这些 TIMING_CMD 子命令转发给主服务器，再由 HandleHardwareReportForwarded 还原 |

#### 数据增删改（CRUD，供远程/测试工具用）

| 命令 | 用途 |
| --- | --- |
| UPDATE_SWIMMER / DELETE_SWIMMER | 运动员信息增改/删除 |
| UPDATE_RESULT | 成绩修改 |
| UPDATE_RELAY / DELETE_RELAY | 接力队信息增改/删除 |
| UPDATE_EVENT_LIST / UPDATE_AGE_GROUP_LIST / UPDATE_GENDER_LIST / UPDATE_STAGE_LIST | 项目/组别/性别/赛次表维护 |
| ADD_SCHEDULE_ITEM / UPDATE_SCHEDULE_ITEM / DELETE_SCHEDULE_ITEM | 赛程条目增删改 |
| ADD_RECORD / UPDATE_RECORD / DELETE_RECORD | 纪录增删改 |
| CALCULATE_TEAM_SCORES | 重算团体总分 |
| CANCEL_PROMOTION / EXECUTE_PROMOTION | 晋级处理的撤销/执行 |
| PUBLISH_RESULT | 发布成绩 |
| EXPORT_RESULT_TXT_LIST / EXPORT_RESULT_TXT_BUILD | 成绩 TXT 导出（先列候选再构建，同 §3.3 的列表-选择模式） |
| LIST_DOCUMENTS / GENERATE_REPORT | 文档列表 / 生成报表（远程触发"文档编辑/输出/打印"功能） |

以上 CRUD / 流程类命令大多是自测试机器人(test_bot.html，开发工具)和远程集成场景驱动增加的，字段形状多为对应实体的直接镜像； 本轮研究以覆盖命令名的广度为主，未逐一核实每条的精确 data 字段，对接前建议用 test_bot.html 或抓包核对一次实际报文。

## 五、RTC 转发链 (RTC_FORWARD)

### 5.1 设计目的

RTC.exe 直连硬件, 但不开自己的 WebSocket Server (端口 3002 冲突), 通过主服务器中转大屏数据。

### 5.2 消息格式

{

"type": "RTC_FORWARD",

"payload": { ... }   // 完整的 SHOW_LIVE_RACE / SHOW_HEAT_RESULT 等消息

}

### 5.3 主服务器 RTC_FORWARD 处理

主服务器收到 RTC_FORWARD 时:

- 缓存 payload 到 _lastRtcSnapshot

- 把 payload 原样广播给所有 display 客户端 (BroadcastJsonToClients)

### 5.4 新连接 display 的初始化

新连接的 display 第一时间收 _lastRtcSnapshot, 立即恢复显示 (不等下一帧 RTC 推送)。

### 5.5 RTC 端节流

RTC Broadcast 100ms 节流, 多次事件合并一次推主服务器。

本节本版未发现明确变化（未找到 payload 上出现按 to 字段区分收件人范围的新路由逻辑），维持 v2026.06.22 时点描述。 若后续排查广播范围相关问题，建议直接在 BroadcastImmediate()/BroadcastJsonToClients 源码核实一次，不要只信这份文档。

## 六、编排同步 (EDITOR_*)

### 6.1 整包推送（原有机制，保留）

| 消息 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| EDITOR_PACKAGE | 主服务器 → 编排端 | 整包 (CompetitionPackage JSON), 含项目/运动员/赛程/纪录等 |
| EDITOR_PUSH_PACKAGE | 编排端 → 主服务器 | 编排端改完回推 |
| EDITOR_PUSH_REJECTED 本版新增 | 主服务器 → 编排端 | {reason}。整包回推若被 IsPackageApplyBlocked 判定命中(存在正在比/成绩未确认的组)，主服务器不再静默丢弃，而是明确回这条拒绝消息——用户手册 9.2 节"被拒时编排端会明确告诉你原因"背后的协议落点 |

RTC 端 1.5s 去抖、编排端身份声明两段内容未变：主服务器改赛程 → RTC 端 EditorSyncClient 收到后启动 1.5s 定时器， 期间多次推送合并，到期才应用最新一份；ScheduleEditor / RegistrationTool / register.html 连主服务器时发 EDITOR_IDENTITY，主服务器加入 _editorClients 集合，每次 AutoSaveData 后自动推 EDITOR_PACKAGE。

### 6.2 增量补丁 (EDITOR_PATCH) 本版重点新增

这是本版协议层面最大的新增机制，对应用户手册 4.5 节"比赛中可以改别的项目"和 9.1 节"两种同步方式"。 并组、道次/分组调整、临场微调、晋级处理、纪录维护这几类最常用的临场操作，不再走 6.1 的整包推送， 而是只把"这一次操作"本身发给主服务器，秒级生效，且不会跟正在计时的那一组冲突。

#### 请求

{

"type": "EDITOR_PATCH",

"op": "<操作名>",

"corrId": "...",      // 关联 ID，用于匹配下面的 ACK

... // 按 op 不同，携带各自的字段

}

#### 已确认的 op 取值

| op | 用途 |
| --- | --- |
| Assign | 分组/道次指派类调整（上移/下移/交换泳道/增加到本组/移出本组等落到这一类操作） |
| MergeHeats | 并组/取消组。字段比较完整，单独列出：{ageGroup, gender, eventName, stage, reason, clientName, srcHeat, dstHeat}——dstHeat 省略或特殊值表示"仅取消，不并入" |
| Unlock | 解锁本组成绩（编排端入口；计时站侧走 §4 的 TIMING_CMD UNLOCK_HEAT_RESULT，两条路最终效果一致） |
| CheckIn | 检录状态变更 |
| RelayEdit / RelayDelete | 接力队信息编辑 / 删除 |
| SwimmerEdit / SwimmerDelete | 运动员信息编辑 / 删除 |
| SwimmerRowsAdd / SwimmerRowsUpsert | 批量新增 / 新增或更新运动员行（CSV 导入等场景） |
| Records | 纪录维护。特殊：此 op 成功后不触发下方的 meet.db 防抖重建（纪录表不进 heat 相关的同步路径） |
| ListSet | 整表替换类操作（具体对应项目/组别/性别/赛次四张表中的哪一张，取决于附带字段，未逐一核实） |

#### 响应

{

"type": "EDITOR_PATCH_ACK",

"corrId": "...",

"ok": true,

"reason": "..."   // ok=false 时携带拒绝原因

}

#### 成功后的连锁动作

- 把这条 EDITOR_PATCH 原样转发给其它所有已连接的编排端 socket（不重新处理，纯转发，让其它编排端界面跟着刷新）

- 除 op == "Records" 外，触发一次 0.5 秒防抖的 meet.db 增量重建（ScheduleMeetDbSyncFromPatch / MeetDbSyncDebounceTick）——这个防抖时长本版从 2 秒缩短为 0.5 秒

#### 相关：HEAT_CONFIRMED_ACK 本版新增

另有一条独立的 HEAT_CONFIRMED_ACK 确认消息，在两处"确认本组成绩"相关调用点发出；具体字段形状本轮未核实， 推测与"某一组成绩确认后，通知相关编排端刷新"有关，对接前建议抓包确认。

拒绝判定：无论是整包推送(6.1)还是增量补丁(6.2)，命中"该组正在计时/已就位/已完赛/已有未确认成绩"任一条件都会被拒绝—— 这跟用户手册 4.5 节"按组上锁，不是按『比赛中』一刀切"完全对应，不要在协议层面假设"没有比赛就等于能改任何东西"， 具体判定逻辑仍以 IsHeatLocked/IsPackageApplyBlocked 一类的服务端函数为准。

## 七、大屏样式 (DISPLAY_STYLE_*)

### 7.1 消息

| 消息 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET_DISPLAY_STYLE | 客户端 → 主服务器 | 请求当前大屏样式 |
| DISPLAY_STYLE_DATA | 主服务器 → 客户端 | 响应样式数据 |
| SET_DISPLAY_STYLE | 客户端 → 主服务器 | 更新样式 + 主服务器广播给所有 display |

### 7.2 SET_DISPLAY_STYLE 数据字段

{

"type": "SET_DISPLAY_STYLE",

"data": {

"bgType": "solid|gradient",

"fontSize": 1.0,        // 全局字号系数

"fsTitle": 1.0,         // 标题字号系数

"fsEvent": 1.0,         // 项目字号系数

"fsTime": 1.0,          // 时间字号系数

"fsInfo": 1.0,          // 信息字号系数

"colors": { ... },      // 文字颜色，含"比赛纪录(第3行)"项

"fonts": { ... }        // 字体，含"比赛纪录(第3行)"项

}

}

"比赛纪录(第3行)"样式项澄清：用户手册附录 D-1 提到 control.html / RemoteDisplayControl.exe 本版补齐了这一项的文字样式设置。 经核实，SET_DISPLAY_STYLE 的 colors/fonts 字段结构本身没有新增字段——该字段此前就存在， 缺的是这两个客户端界面上的 CSS/控件没接上已有的协议字段。也就是说：这是一处客户端渲染补全，不是协议变更。

## 八、媒体 / PPT 上传

### 8.1 客户端本地上传 (UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA)

{

"type": "UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA",

"fileName": "abc.mp4",

"data": "base64..."

}

主服务器存到 Media/uploaded/, 立即广播 PLAY_MEDIA 给所有 display。

### 8.2 PPT 上传 (UPLOAD_AND_PLAY_PPT)

{

"type": "UPLOAD_AND_PLAY_PPT",

"fileName": "abc.pptx",

"data": "base64..."

}

主服务器存到 Documents/PPT/uploaded/, 转 PNG 后翻页推送。

本版新增的"先列表后选择"远程播放路径（LIST_MEDIA_FILES/PLAY_MEDIA_FILE 等）见 §3.3， 跟本节的"本地文件直接 base64 上传"是两条互不冲突的路：前者播放服务器上已有的文件，后者把本地新文件送上去。

## 九、锁机制 (LOCK_*)

### 9.1 用途

避免多个客户端同时编辑同一资源 (如大屏样式)。

### 9.2 消息

| 消息 | 用途 |
| --- | --- |
| LOCK_ACQUIRE {resource} | 请求锁 |
| LOCK_RELEASE {resource} | 释放锁 |
| LOCK_STATUS {resource, holder} | 锁状态推送 |

本节本版未发现变化。

## 十、数据查询与响应

| 请求 | 响应 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| QUERY_RANKING {event, gender, stage} | RANKING_DATA | 查询项目排名 |
| QUERY_RECORDS | RECORDS_DATA | 查询纪录库 |
| QUERY_HEAT {event, gender, stage, heat} | HEAT_DATA | 查询某组数据 |
| PRINT_HEAT_RESULT | PRINT_HEAT_RESULT_HTML | 请求 HTML 打印 |

本节本版未发现变化；与 §4 新增的 LIST_RANKING_CANDIDATES/LIST_SCHEDULE_SESSIONS 等"列表类"请求是不同的用途分组， 后者用于显示控制的"先选再看"交互，本节是数据查询/打印用途，未合并。

## 十一、大屏推送消息 (SHOW_*)

### 11.0 大屏推送帧瘦身机制 (staticOmitted) 本版重点新增，2026-08-25

随着状态包字段越来越多，每 100ms 心跳都把 allSwimmers/schedule/eventList 这类"重/静态"字段 整包重发的成本越来越高。本版引入 staticOmitted 机制：

{

"type": "SHOW_LIVE_RACE",

"data": {

"staticOmitted": ["allSwimmers", "schedule", "eventList", ...],  // 本帧省略了哪些字段

// 省略的字段不会出现在 data 里；客户端应保留上一次收到的旧值，不能当成"清空"处理

...

}

}

默认省略列表（非"全量帧"/非 keepStatic 请求时）：allSwimmers, allRelayTeams, schedule, teamScores, ageGroups, ageGroupsDetail, eventList, genderList, stageList, eventRanking, eventRankingSplit, applicableRecords, laneEventLogs, laneDevices。

客户端必须读 staticOmitted 后再决定是否清空/覆盖对应字段。 这是对 v2026.06.22 旧版 11.5 节 "不能 if (msg.data) data = msg.data 全吞"那条告诫的进一步延伸——不仅 RUNNING_TIME_UPDATE 这类独立消息类型要白名单处理， 连 SHOW_LIVE_RACE 本身的常规帧现在也可能是"精简帧"，贸然把 data 整体覆盖旧状态会导致运动员名单、赛程树等大面积丢失。

### 11.1 SHOW_LIVE_RACE

主服务器主动推送 (或 RTC 通过 RTC_FORWARD 中转), data 字段含完整状态包 (GetStatusData 投影):

{

"type": "SHOW_LIVE_RACE",

"modeExplicit": false,     // true=操作员主动切显示模式, false=状态心跳

"data": {

"lang": "zh",              // 本版新增(2026-10-08): 主服务器当前权威语言, display.html 据此跟随而非自行决定

"webAssetVersion": "20261014-5",  // 本版新增: 对应 §2 的 CLIENT_VERSION 版本比对机制

"staticOmitted": [ ... ],  // 见 11.0

"competitionName": "甘肃省第十六届运动会群众组游泳比赛",

"currentGender": "男子",

"currentEvent": "100米仰泳",

"currentAgeGroup": "",

"currentStage": "决赛",

"currentHeat": 1,

"totalHeats": 2,

"raceState": "racing",

"runningTime": "1:23.45",

"clockPaused": false,

"swimmers": [ { lane, name, country, ..., deviceStatus, ... }, ... ],

"allSwimmers": [ { ..., results: [{ stage, heat, finalTime, rank, ... }] }, ... ],

"schedule": [ { sessionNumber, sessionName, date, time, ageGroup, eventName, gender, stage, heatCount, isRelay,

heatConfirmed[], heatCancelled[],   // heatCancelled[] 本版新增(2026-09-18), 与 heatConfirmed[] 同下标对应

heatStatus[],                       // 本版新增: 每组的数字状态码(= HEAT_STATUS 枚举, 1未开始~6已取消, 见用户手册 8.2)

allConfirmed }, ... ],

"eventRanking": [ ... ],

"eventRankingSplit": [ { gender, age, title, items[] }, ... ],

"applicableRecords": [ ... ],

"teamScores": [ ... ],

"records": [ ... ],

"refereeList": [ ... ],

"ageGroups": [ ... ], "ageGroupsDetail": [ {name, minAge, maxAge}, ... ],

"eventList": [ ... ], "genderList": [ ... ], "stageList": [ ... ],

"laneDevices": [ { lane, leftTouchpadBroken, leftTouchpadNotInstalled, ..., endLocked }, ... ],

"memoryStatus": "350MB · 剩余 12.3/16.0GB · 占用 23%",

"batteryVoltage": "12.5V",

"scoringControlMode": "local|remote_exe|remote_web",  // 本版起每次广播实时计算(= IsRaceControlTakenByExe() 判定), 不再用可能过期的缓存值

"awardSelection": null | { gender, ageGroup, eventName, stage },

"awardRanking": [ ... ],

"rankingSelection": null | { ... },

"rankingRanking": [ ... ]

}

}

### 11.2 SHOW_HEAT_RESULT / SHOW_EVENT_RANKING / SHOW_AWARDS 等

type 切换为对应模式名, data 字段相同 (主服务器一次构建多模式共用)。

### 11.3 颁奖 / 总排名回放字段

PC 端用户从 "颁奖" / "总排名" 弹窗选定项目后 (或客户端直接按 §3.1 新机制带 eventName 发 SHOW_* 命令)，GetStatusData 投影附加:

- awardSelection / awardRanking: SHOW_AWARDS 模式下, display.html 优先用此项目 (= 全项目总排名前 3) 渲染领奖台

- rankingSelection / rankingRanking: SHOW_EVENT_RANKING 模式下, display.html 强制单表分页, 10 行 1 页轮播

- 切到其他大屏模式 → 服务器自动清这两组字段

- display.html 检测 selection 为 null 时退回 currentXxx + eventRanking (兼容远端直接命令)

### 11.4 排名字段 (eventRanking / awardRanking / rankingRanking)

统一结构, 每元素:

{

"rank": 1,           // 名次 (0 = DSQ/DNS/DNF/无成绩)

"heat": 1,

"lane": 4,

"bibNumber": "001",

"name": "魏延北",

"country": "兰州文理",

"entryTime": "0:28.55",

"finalTime": "0:27.85",

"timingSource": "TP",

"status": "",         // 空 / DSQ / DNS / DNF

"resultStatus": "",

"recordNote": "WR",   // 破/平纪录标识

"qualifiedToNext": false

}

排序规则:

- 有成绩运动员按 FinalTime 升序 (并列名次 1-2-2-4)

- 末尾追加 DSQ/DNS/DNF 等 (rank=0), 按 DSQ → DNF → DNS → 其他 排序

- TRI 试游不进总排名 (= 仅展示, 排除)

### 11.5 RUNNING_TIME_UPDATE

硬件 100ms 节拍, 轻量级滚动时间帧:

{

"type": "RUNNING_TIME_UPDATE",

"data": {

"runningTime": "35.42",

"clockPaused": false

}

}

客户端注意: 必须按 msg.type 白名单分发处理, 不能 if (msg.data) { data = msg.data } 全吞, 否则会覆盖整个 data, 导致 schedule/allSwimmers 丢失 (整页闪烁)。这条告诫现在同样适用于 11.0 的 staticOmitted 精简帧。

### 11.6 DEVICE_STATES_UPDATE 本版新增

{

"type": "DEVICE_STATES_UPDATE",

"data": { ... }   // BuildLaneDevicesPayload() 的输出, 结构同 11.1 的 laneDevices 字段

}

只在设备状态变化时推送一次（"变一次推一次"），取代此前每个心跳帧都带一份完整 laneDevices 的做法。 对应用户手册里"设备状态灯不是定时刷新，是变一次推一次"的描述。

### 11.7 LANE_EVENT_APPEND 本版新增

{

"type": "LANE_EVENT_APPEND",

"data": { "lane": 3, "text": "道3 触板 1:02.33" }

}

比赛日志改为逐条增量追加推送，取代此前每帧重发完整 laneEventLogs 的做法——这是用户手册里 "比赛日志是变一次推一次"这句话背后的协议落点，也是 400 米内存问题修复思路（见用户手册附录 D-3"传输与内存"）在本版的延续。

### 11.8 USE_BLIND_RESULT_RESULT 本版新增

{

"type": "USE_BLIND_RESULT_RESULT",

"ok": true,

"reason": "...",   // ok=false 时的失败原因

"time": "1:02.33", // ok=true 时的应用时间

"lane": 3

}

对 §4 TIMING_CMD: USE_BLIND_RESULT 的回执，只发给发起该请求的 socket。race_control.html 收到后给出 "已用上这道的盲表时间"或失败提示——此前这个操作按下去之后客户端完全看不出是否生效。

### 11.9 STAGE_COMPLETE / PROMOTION_DONE

赛次 / 晋级流程消息, 见 RemoteTimingControl 实现。本节本版未重新核实。

## 十二、硬件计时器协议 本版重新核对全表

本版勘误说明：v2026.06.22 版的 12.3/12.4 表格存在两处实质性错误，本版对照 TimingBridge.cs 源码逐条核实后改正： (1) 0x66 被同时标成"硬件→PC 的 EventBackup 帧"和"PC→硬件的 EventBackupQuery"——实际上 0x66 只是 PC→硬件 的查询命令（Query_BackupLog_Command），硬件返回的备份事件数据帧是 0x67，两个方向不是同一个字节； (2) 0x42 被标注为"StartPosition"，但源码里 0x42 实际是通用的 SetCommand（子码 0x01-0x0A）， 不是专门的起点位置命令。下表已按源码改正，不确定具体子码含义的地方会明确标注"未核实"，不再凭猜测填写。

### 12.1 物理层

| 方式 | 参数 |
| --- | --- |
| TCP | 硬件 5555, PC 主动连 |
| UDP | 硬件→PC: 5002, 双向广播 |
| 串口 (RS232) | 115200 8N1 |

v2026.06.19 实测警告: TCP 链路下硬件开始送时间帧后 PC 端 HTML 客户端数据污染. 切 RS232 即恢复. 大型比赛优先 RS232 链路. (本版未见修复记录，结论维持不变。)

### 12.2 帧格式

F1 53 [CMD] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [D10] F4

↑头  ↑     ↑cmd ↑D3 ↑D4=泳道号  …各 cmd 自己定义…    ↑尾

全部 12 字节：D0=0xF1(SOH)，D1=0x53('S')，D2=命令字节，D11=0xF4(EOT)。 命令字节在代码中直接按原始值使用，不存在"wire 字节再减 0x10"的通用换算——这是本版勘误的重点之一， 唯一例外是 0x69 Set_StrokeType 命令的firmware 内部历史渊源（见 12.5 脚注），不是普适规则。

### 12.3 主要帧 (硬件 → PC)

| CMD | 含义 | 字段 |
| --- | --- | --- |
| 0x16 | Touchpad（触板） | D3: 0=真触板 / 1=盲表代触 / 3=仰泳出发松开TP / 4=手动TP键；D4=泳道+端；D5-D8=时间 |
| 0x17 / 0x18 / 0x19 | PushButton1/2/3（盲表1/2/3） | D4=泳道+端；D5-D8=时间 |
| 0x1A | StartingBlock（出发台） | D4=泳道+端；D5-D8=PreStart时间；D10=符号位：1=负值/抢跳，2=超时未反应 |
| 0x1C | StartCommand（发令应答） | D5-D8=PreStart |
| 0x1D | TestCommand（测试设备） | D4=泳道+端 |
| 0x22 | GunPreStart（枪响PreStart计数器快照） | D5-D8=PreStart时间 |
| 0x21 | TimerReady（硬件触发就位） | — |
| 0x3A | PoolSingleOrDouble（硬件上报单/两端安装） | D3=0 两端 / 1 单端 |
| 0x40 / 0x44 | PoolConfig（泳池参数，0x44 是 0x40 的新版别名，同语义） | （具体字段未核实） |
| 0x41 | RaceConfig（比赛距离参数） v2026.06.22文档误标为Set_ArmDelay_Time, 已更正 | （具体字段未核实） |
| 0x47 | LaneOpenClose（硬件上报道次开关） 双向，PC也可发(见12.4) | D3=0xFF全部道/0-9单道；D4=1打开/0关闭 |
| 0x4B | BatteryVoltage（电池电压） | D3:D4 大端 mV |
| 0x50 | StartblockStateChange（出发台状态变化） | D4=泳道+端；D5=newState(0关/1开/2延时/3坏/4未装) |
| 0x51 | TPStateChange（触板状态变化） | D4=泳道+端；D5=newState |
| 0x52 | MBStateChange（盲表状态变化） | D4=泳道+端；D5=newState；D6=mb_idx(0/1/2) |
| 0x62 | LaneOrder（硬件上报道次顺序） 双向 | D3=0正向0-9 / 1反向9-0 |
| 0x63 | FinishPosition（硬件上报终点位置） 双向 | D3=0左端 / 1右端 |
| 0x64 | TimingsBundle（硬件上报5项时间参数） | D3=关闭时间 D4=TP延迟 D5=SB延迟 D6=盲表代替延迟 D7=成绩显示时长（秒） |
| 0x67 | 备份事件回应 v2026.06.22文档误标为0x66, 已更正 | D3=evt_type(0xFF=末帧，0/1=SB按下/松开，2/3=TP，4/5=MB1，6/7=MB2，8/9=MB3)；D4=lane；D5=side；D6-D9=时分秒毫秒；D10=触发时设备状态(0关/1开/2延迟/3坏/4未装) |
| 0x7F | RunningTime（滚动时间） | D5-D8=时间，100ms一帧 |

### 12.4 主要命令 (PC → 硬件)

| CMD | 含义 | 字段 |
| --- | --- | --- |
| 0x20 | TimerReset（计时复位） | — |
| 0x21 | TimerReady（就位） | — |
| 0x1C | StartCommand（发令） | — |
| 0x39 | Set_DateTime（周期校时） | D3=年低字节 D4=年高字节 D5=月 D6=日 D7=时 D8=分 D9=秒。连接建立后立即发一次，之后每 30 分钟自动刷一次 |
| 0x3A | Set_PoolSingleOrDoubleTP（设置单/两端安装） | D3=0两端 / 1单端。改动后硬件持久化到 SD 卡 |
| 0x3B | Set_Language（界面语言同步） 本版新增，2026-10-14，firmware H753SWIM2026-10 commit c23b241/320916f | D3=0 简体中文 / 2 English（跟硬件固件自身 gui_phy.language/systemset.syslanguage 取值约定一致，PC 只用 0/2 两档，不碰"1=繁体"）。详见下方 12.5 |
| 0x42 | SetCommand（通用设置命令，子码 0x01-0x0A） | 子码含义未逐一核实，沿用旧文档"设置命令"的宽泛描述 |
| 0x43 | Set_MatchEvent（比赛准备） | D3=总圈数 D4=右触板次数 D5=左触板次数 D6=道次位图0-4 D7=道次位图5-9 D8=接力标志(1/0) D9=硬件一直打开标志(1/0) D10=仰泳标志(1/0，含混合泳接力第1棒) |
| 0x47 | Set_LaneOpenClose（设置道次开关） 双向，硬件也会上报(见12.3) | D3=泳道号 D4=1开/0关 |
| 0x4B | BatteryQuery（查询电池电压） | — |
| 0x4C | Set_ForceAllOpen（强制全开/恢复正常） | D3=0xFF全部道/0-9单道；D4=0恢复正常关闭流程/1强制全开（不过滤信号）。硬件状态3(坏)/4(未装)不会被覆盖 |
| 0x60 | Set_LaneEnableDisable（单道整体启用/屏蔽） | D3=泳道号(0-9，不支持0xFF) D4=1启用/0屏蔽。同时联动硬件道次按钮显示，与 0x47/0x4C 的语义区分见 §12.6 |
| 0x61 | Set_LapRemaining（同步剩余圈数） | D3=泳道 D4=端(0左/1右) D5=剩余圈数(0-255) D6=openAction(0不动设备/1漏触补救/2误触回退) D7=sbOpenSide(0不动/1开左关右/2开右关左，仅接力切换点用) |
| 0x65 | Set_RefreshDisplay（刷新硬件主控显示） | D3-D10全0。硬件按新参数重画一屏，但保留比赛状态(缺道/剩余圈数/TP-SB-MB开关状态) |
| 0x66 | Query_BackupLog_Command（查询按键备份日志） 只是查询命令，返回数据见12.3的0x67 | — |
| 0x69 | Set_StrokeType（设置泳姿类型，硬件UI第2行"+1"键左侧显示） | D3=0自由泳/1蝶泳/2蛙泳/3仰泳/4混合泳/5+空白。跟 0x43 一起发。历史上曾用 0x46，因与 Set_TPSBMB_State 冲突改为 0x69（见12.6脚注） |
| 0x7F | RunningTimeReset（滚动时间复位） | — |

### 12.5 硬件 0x16 D3 子类型详解

| D3 值 | 含义 | PC 端 cmdType | 触发场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 真触板 (TP 松开 1→0 边沿) | Touchpad | 正常分段触板 / 终点 |
| 1 | 盲表代触 | ManualTouchpad | 硬件用盲表中位代替坏 TP |
| 3 | 仰泳出发松开 TP | BackstrokeRelease | 仰泳 + Ready_timer_bit=1 + GunFired_PostOpenDoneBit=0 + TP 松开 |
| 4 | 手动 TP 键 | ManualTouchpad | 裁判按手动按键代触 |

### 12.6 命令字节历史沿革备注 本版新增

- 0x3B 的两次生命：这个字节早期曾私下挪用给 Set_ForceAllOpen，后来改为官方的 0x4C； 本版(2026-10-14)起 0x3B 重新启用，正式含义是 Set_Language（见 12.4）。旧固件若收到这帧会落入 default 分支忽略，不报错也不会真的切换硬件界面语言，需要升级到对应固件版本才会生效。

- 0x46 → 0x69 的迁移：泳姿类型设置命令最初用 0x46，但该字节已被 Set_TPSBMB_State（设备好坏+启用位）占用， 且硬件内部按键命令分发表用"wire 字节 − 0x10"作索引（Receive_Button_Command_Value = wire-0x10），两者在这张内部表里也撞了， 导致 case 分支永远匹配不到。修正为使用 0x69（内部对应 0x59 = 0x69-0x10，未被占用）后解决。 这条"wire − 0x10"换算只是这一处按键命令分发表的内部实现细节，不是整个协议的通用规则（呼应 12.2 的勘误说明）。

- 与 0x60/0x4C/0x47 三条"泳道开关类"命令的语义区分：

| 命令 | 作用范围 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 0x47 | 全部或单道 | 整体启用/禁用 TP/SB/MB（不动道次按钮显示） |
| 0x60 | 仅单道 | 同时切换 TP/SB/MB 启用 + 道次按钮显示状态 |
| 0x4C | 全部或单道 | 设备状态机覆盖（接受所有信号 vs 按状态过滤） |

### 12.7 仰泳协议重构 (v2026.06.22，历史记录)

本节内容为 v2026.06.22 版的历史记录，未在本轮重新核实，原样保留供查阅固件改动历史：

#### 问题描述

固件 v2026.06.21 及之前: 100m+ 仰泳运动员到终点 (出发端=终点端) 没成绩。

#### 根因 (固件 vs PC 协议错位)

| 事件 | PC 协议期望 | 固件 v2026.06.21 实际 | v2026.06.22 修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP 按下 (KeyState 0→1, 预备脚踩) | 不发任何帧 | 发 D3=3 BackstrokeRelease ❌ 位置错 | ✓ if(0) 禁用 |
| TP 松开 (KeyState 1→0, 出发蹬出) | 发 D3=3 + 不减圈 | 发 D3=0 Touchpad + Display_Laps_Place_Direct (减 1 圈) ❌ | ✓ 仰泳分支发 D3=3 + 不减圈, 其他分支照旧 |

#### 固件改动位置 (swimplay.c)

| 行号 | 改动 |
| --- | --- |
| 4724 | 左端 TP 松开减圈守卫: Display_Laps_Place_Direct(i,0) 前加 !(BackstrokeBit==1 && Ready_timer_bit==1 && GunFired_PostOpenDoneBit==0) |
| 4726-4738 | 左端 TP 松开协议对齐: 加 if 仰泳分支发 D3=3, else 分支保留原 D3=0 |
| 4769 | 左端 TP 按下: if(0) {...} 禁用原 BackstrokeRelease 块 |
| 4837 | 右端 TP 松开减圈守卫 (对称) |
| 4850-4862 | 右端 TP 松开协议对齐 (对称) |
| 4894 | 右端 TP 按下禁用 (对称) |

反应时"覆盖迭代"：每次 TP 松开都覆盖 BackstrokeRelease_PreStart_*[i][0/1] + BackstrokeRelease_Valid[i][0/1] = 1， 取最新一次蹬出时刻。PC 端 case "Touchpad" 入口仍保留"仰泳 + 出发端 + CurrentLap=0 + 非 MB 代触 → 丢弃"守卫作冗余防御，固件回滚或老固件时兜底。

## 十三、HTTP 文件服务

### 13.1 端点

主服务器 http://IP:8080/ 提供 Web/ 目录下所有静态文件：路径没有写死的白名单，Web/ 目录下任何文件都能按同样方式访问到 （URL 默认指向 display.html，其余按路径匹配文件名提供）。下表是当前目录下实际会用到的页面：

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| /display.html | 大屏页面 |
| /control.html | 显示控制 (Web 版 RDC) |
| /race_control.html | 比赛控制 (Web 版 RTC) |
| /query.html | 赛事查询终端 (公共查询页) |
| /checkin.html | 检录终端 |
| /register.html | Web 报名终端 |
| /leaderboard.html | 排行榜大屏 |
| /webloc.js 本版新增 | 全站中文/English 翻译表 + 语言工具函数，被上面全部网页共用引入 |
| /test_bot.html | 开发/调试专用自动化测试机器人，不随正式安装包分发（打包脚本里显式排除），不属于面向客户的协议端点，仅内部测试用 |

### 13.2 URL 参数

- ?host=IP: 指定 WebSocket 服务器 IP (display.html / RDC 内嵌大屏用)

### 13.3 版本比对机制 本版新增小节

见 §2 的 CLIENT_VERSION：每个网页自带一个 PAGE_VER JS 常量，连接时发给主服务器比对 WEB_ASSET_VERSION（当前 20261014-5）。版本不一致时页面顶部挂红条，系统日志同步点名， 提醒"网页文件没有跟 exe 一起更新"（见用户手册 2.2 节）。webloc.js 变化也算作"网页资产"变化，同样需要 把 WEB_ASSET_VERSION 和各页面的 PAGE_VER 一起往后挪一个版本号。

## 十四、v2026.06.22 → v2026.10.14 协议变更

### 14.1 中文/English 全系统双语协议

| 变更 | 详情 |
| --- | --- |
| LANGUAGE_SYNC 消息 | 新增跨客户端语言同步消息，见 §2 |
| GetStatusData.lang 字段 | 大屏(display.html)跟随主服务器权威语言，见 11.1 |
| 硬件 0x3B Set_Language | 新增硬件协议命令，PC 切语言时同步下发，见 12.4/12.6 |
| AppMessageBox 自绘弹窗 | 不是协议层变更，但影响面广：全系统弹窗改自绘，不再依赖 Windows 系统语言决定按钮文字 |

### 14.2 编排同步：增量补丁

| 变更 | 详情 |
| --- | --- |
| EDITOR_PATCH / EDITOR_PATCH_ACK | 新增整套增量补丁机制，覆盖并组/分组调整/微调/晋级/纪录维护，见 §6.2 |
| EDITOR_PUSH_REJECTED | 整包推送被拒时新增的明确拒绝消息，见 6.1 |
| meet.db 同步防抖 2s → 0.5s | EDITOR_PATCH 成功后触发的数据库增量重建防抖时长缩短 |

### 14.3 大屏推送帧瘦身

| 变更 | 详情 |
| --- | --- |
| staticOmitted 机制 | 2026-08-25 新增，常规帧可省略重/静态字段，见 11.0（客户端兼容性要求见该节的 danger 提示） |
| DEVICE_STATES_UPDATE | 设备状态改为变化时才推送的独立消息类型，见 11.6 |
| LANE_EVENT_APPEND | 比赛日志改为逐条增量推送，见 11.7 |
| heatCancelled[] / heatStatus[] | schedule 条目新增取消标记数组和数字状态码数组，见 11.1 |
| scoringControlMode 实时计算 | 修复此前可能缓存过期值(RTC硬件未连时误显示"local")的问题，2026-09-13 |

### 14.4 其它 WebSocket 协议变更

| 变更 | 详情 |
| --- | --- |
| UNLOCK_HEAT_RESULT (TIMING_CMD) | 解锁本组成绩的计时站入口，见 §4 |
| USE_BLIND_RESULT_RESULT | USE_BLIND_RESULT 的成功/失败回执，见 11.8 |
| CLIENT_VERSION | 网页资产版本比对消息，见 §2、13.3 |
| REMOTE_CONTROL 远程列表-选择模式 | LIST_MEDIA_FILES/LIST_PPT_FILES/LIST_SCHEDULE_SESSIONS/LIST_RANKING_CANDIDATES 等一批新命令，见 3.3 |
| SHOW_PAUSE / SHOW_EVENT_LIST / SHOW_PROMOTION_LIST | 三个新显示模式，见 3.1 |
| MeetRpc 竞赛数据服务 | 新增的主服务器独占 meet.db + RPC 读写子系统，见 1.4（本版未详细展开） |
| TIMING_CMD 命令数量大增 | 新增 CRUD / 流程 / 设备控制等数十条命令，见 §4（多为远程集成/测试工具驱动） |

### 14.5 硬件协议勘误与新增

| 变更 | 详情 |
| --- | --- |
| 0x66/0x67 方向勘误 | v2026.06.22 文档误将两个方向共用 0x66，已更正为 0x66(PC→硬件查询)/0x67(硬件→PC数据)，见 12.3/12.4 |
| 0x41/0x42 含义勘误 | 0x41 实为 RaceConfig 非 Set_ArmDelay_Time；0x42 为通用 SetCommand 非专用 StartPosition，见 12.4 |
| 0x3B Set_Language | 新增命令，见 12.4/12.6 |
| 0x39/0x3A/0x4C/0x47/0x60/0x61/0x65/0x69 补全 | v2026.06.22 文档遗漏的既有命令，本版逐条补全字段说明，见 12.3/12.4 |

## 十五、历史协议变更 (v2026.06.22 及以前)

### 15.1 硬件协议变更 (v2026.06.22)

| 变更 | 详情 |
| --- | --- |
| 仰泳协议彻底重构 | 固件 swimplay.c 6 处改动: TP 按下不发, TP 松开仰泳发 D3=3 不减圈 (详见 12.7) |
| 0x16 D3=3 BackstrokeRelease | 位置从 "TP 按下边沿" 改为 "TP 松开边沿" (= PC 协议预期) |
| 反应时"覆盖迭代" | 每次 TP 松开都覆盖 PreStart 缓存, 不再"只发第 1 次" |

### 15.2 WebSocket 协议变更 (v2026.06.19~06.22)

| 变更 | 详情 |
| --- | --- |
| RELEASE_MEMORY v2026.06.20 | REMOTE_CONTROL 命令, 主控强制 GC + 压 WorkingSet |
| SET_DEVICE_STATUS 升级 4 态 v2026.06.20 | status 字段支持 installed / not_installed / good / broken (兼容旧 good/broken) |
| awardSelection / awardRanking v2026.06.21 | SHOW_AWARDS 广播附带选定项目 + 全项目总排名 |
| rankingSelection / rankingRanking v2026.06.21 | SHOW_EVENT_RANKING 广播附带选定项目 + 总排名 (回放) |
| allSwimmers.results 数组 v2026.06.19 | GetStatusData 投影补 results 数组 (stage / heat / finalTime / rank / recordNote / status), query.html 用 |
| laneDevices.endLocked / xxxNotInstalled v2026.06.20 | 10 个 NotInstalled bool + endLocked ('left'/'right'/'none'), 设备状态 4 态用 |
| memoryStatus 新格式 v2026.06.20 | "350MB · 剩余 12.3/16.0GB · 占用 23%" (旧版 G2 字段移除) |

### 15.3 排序规则变更 (v2026.06.22)

所有排名视图统一 DSQ → DNF → DNS → 其他 排序:

- helper: GetStatusSortOrder(string)

- 4 处显示视图共用: GetEventRanking / GetEventRankingForStage / GetEventRankingsSplit / RefreshResultGrid

### 15.4 客户端行为变更 (v2026.06.19~06.22)

| 变更 | 详情 |
| --- | --- |
| query.html msg.type 白名单 v2026.06.19 | 只接 EDITOR_PACKAGE + SHOW_LIVE_RACE, 不再 if (msg.data) 全吞 |
| display.html 大屏行高自适应 v2026.06.20 | CSS 变量 --lane-count, JS setProperty 同步 (8 道时每行加高 25%) |
| display.html 颁奖屏 dvh v2026.06.22 | 用 dvh 替代 vh, 自动减浏览器 chrome + 任务栏, 全屏/窗口模式都正确 |
| race_control.html 顶栏 v2026.06.19 | 仿 RTC 完整: 内存/电池/硬件计时器/硬件连接/主服务器 IP + 登录弹窗 |

游泳计时系统通讯协议 — v2026.10.14  |  使用方法请参阅《游泳赛事管理与计时系统 使用说明书 v2026.10.14》
本版由对 MainWindow.xaml.cs / TimingBridge.cs 源码的直接核对与审查生成；§1.4(MeetRpc)、§4 部分 CRUD 命令的精确字段、§5(RTC_FORWARD路由) 未完全核实，标注处请以源码为准。
2026 © Swim Timing System